Mi az a HUB?

- A HUB egy hálózati eszköz, amely összeköti a számítógépeket egy helyi hálózatban (LAN), és elosztja a forgalmat közöttük. Minden adatcsomagot továbbít az összes csatlakoztatott eszközre, függetlenül attól, hogy melyiknek szánták az adatokat. Ezért nem túl hatékony, mert minden gép megkapja a forgalmat, és csak az a gép használja, akinek szól.

Mi az a REPEATER?

- A REPEATER egy eszköz, amely felerősíti és továbbküldi a hálózati jeleket. Fő célja, hogy meghosszabbítsa a jel hatótávolságát, így a gyengülő jeleket felerősítve továbbítja, hogy a távolabbi eszközök is csatlakozni tudjanak a hálózathoz.

Mi az az aktív HUB?

- Az aktív HUB nemcsak összekapcsolja az eszközöket, hanem felerősíti a hálózati jeleket is. Így, hasonlóan a repeaterhez, segít elérni, hogy a jel erősebb legyen, és távolabbi eszközökhöz is elérjen.

Mi az a passzív HUB?

- A passzív HUB csak összeköti az eszközöket, de nem erősíti fel a jelet. Ez egyszerűen továbbítja az adatokat, de nem segít a jel minőségének fenntartásában.

Ez a négy eszköz mind a hálózatok fizikai kapcsolódásában és a jelek továbbításában segít, de eltérő szerepekkel.

A point-to-point (pont-pont) kapcsolat egy közvetlen hálózati kapcsolat két eszköz vagy csomópont között. Ebben a típusú kapcsolatban csak két eszköz kommunikál egymással, így nincs köztes eszköz vagy hálózati csomópont. Példák:

- Kábelezett kapcsolat: Két számítógépet közvetlenül összeköt egy kábel.

- Vezeték nélküli kapcsolat: Két eszköz (pl. router és kliens) közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre.

Mivel csak két eszköz van a hálózatban, az adatforgalom közvetlenül és hatékonyan halad egyik pontról a másikra. Ez a fajta kapcsolat gyakori például távközlési vonalaknál vagy két hálózati eszköz között, ahol állandó, közvetlen kommunikációra van szükség.

SUBNET MASK 255.255.255.0

A subnet mask (alhálózati maszk) egy 32 bites szám, amely arra szolgál, hogy egy IP-címet két részre osszon: a hálózati címre és az eszközök címére (host cím). Ez segít meghatározni, hogy az adott IP-cím melyik hálózathoz tartozik, és hány eszközt lehet azon a hálózaton belül azonosítani.

Hogyan működik?

- Az IP-cím négy számcsoportból áll, például: 192.168.1.10

- A subnet mask is négy számcsoportból áll, például: 255.255.255.0

A 255 azt jelenti, hogy az adott byte a hálózati részhez tartozik, míg a 0 azt, hogy az adott byte az eszköz (host) részhez tartozik.

Példa:

- IP-cím: 192.168.1.10

- Subnet mask: 255.255.255.0

Ebben az esetben:

- 192.168.1 az IP-cím hálózati része, ami azt jelenti, hogy minden eszköz, amelyik IP-címe 192.168.1.XXX formátumú, ugyanahhoz a hálózathoz tartozik.

- 10 a konkrét eszköz azonosítója a hálózaton belül.

Alhálózat méretének meghatározása

- A subnet mask megadja, hogy egy hálózatban hány eszköz lehet. Például:

- 255.255.255.0 maszk esetén 254 eszköz csatlakozhat a hálózathoz (1-től 254-ig), mert a 0 és a 255 külön fenntartott címek.

A subnet mask tehát azt mondja meg, hogy melyik rész az IP-címből a hálózatot azonosítja, és melyik rész jelöli az egyes eszközöket azon belül.

Egyszerűbben:

A subnet mask (alhálózati maszk) segít megmondani, hogy egy IP-cím melyik része tartozik a hálózathoz, és melyik része az adott eszközhöz (például számítógéphez vagy telefonhoz) a hálózaton belül.

Képzeld el így:

Ha van egy utca, akkor a subnet mask segít eldönteni, hogy az IP-cím első része az utca neve, a második része pedig az, hogy hányadik házban laksz.

Példa:

- IP-cím: 192.168.1.10

- Subnet mask: 255.255.255.0

Ez azt jelenti, hogy:

- Az 192.168.1 a "hálózat neve", vagyis az utca.

- A 10 az adott "eszköz" vagy "számítógép" címe azon a hálózaton, vagyis az utca egyik háza.

Mit jelent a 255?

A 255 azt jelenti, hogy az a rész fix, azaz a hálózathoz tartozik. A 0 azt jelzi, hogy az adott helyet a gép címének fenntartjuk.

Miért fontos?

A subnet mask segít megmondani, hogy kik vannak ugyanazon a hálózaton. Például:

- Ha két számítógépnek az IP-címe 192.168.1.5 és 192.168.1.20, és mindkettőnek ugyanaz a subnet mask-ja (255.255.255.0), akkor tudnak egymással beszélgetni, mert ugyanazon a hálózaton vannak.

Ha különböző lenne a subnet mask, akkor nem tartoznának ugyanabba a "utcába", vagyis nem lennének egy hálózatban, és nehezebb lenne közvetlenül kommunikálniuk.

Egyszerűen fogalmazva: a subnet mask segít meghatározni, hogy egy hálózat hány eszközt tud kezelni, és kik tartoznak ugyanahhoz a hálózathoz.