1. Bevezetés az IP címzésbe

Mi az az IP-cím?

- IP-cím (Internet Protocol cím): Egy egyedi azonosító szám, amelyet minden hálózatra csatlakozó eszköz kap, hogy kommunikálni tudjon más eszközökkel az interneten vagy helyi hálózaton.

- Az IP-címek szükségesek ahhoz, hogy egy eszköz, például egy számítógép, telefon vagy router, adatokat küldhessen és fogadhasson az interneten.

IP címzési verziók

- IPv4: Az IP-címek eredeti verziója, még mindig széles körben használják.

- IPv6: Az újabb verzió, amelyet azért vezettek be, mert az IPv4 címek lassan elfogytak.

Miért fontos az IP-címzés?

- Minden eszköznek szüksége van IP-címre a hálózati kommunikációhoz.

- Az IP-címek segítenek a forgalom irányításában, hogy a megfelelő helyre érkezzenek az adatok (pl. weblapok, e-mailek).

2. IPv4 címzés

Hogyan néz ki egy IPv4 cím?

- Az IPv4 cím 32 bit hosszú, és 4 számcsoportból áll, amelyeket pontok választanak el, például: 192.168.1.1.

- Minden számcsoport értéke 0 és 255 között lehet (például 192, 168, 1, 1).

- Egy IPv4 cím tehát összesen körülbelül 4,3 milliárd különböző címet biztosít, ami az internet elterjedése miatt már nem elegendő.

Az IP-cím felépítése

- Az IPv4 cím két fő részből áll:

  - Hálózati rész: Ez a cím első része, amely megmondja, melyik hálózathoz tartozik az eszköz.

  - Eszközrész (Host rész): Ez a cím második része, amely megmondja, melyik konkrét eszközről van szó azon a hálózaton.

Subnet mask (alhálózati maszk)

- A subnet mask egy eszközön található beállítás, amely segít eldönteni, hogy egy IP-cím melyik része a hálózatot és melyik része az eszközt azonosítja.

- Példa:

  - IP-cím: 192.168.1.10

  - Subnet mask: 255.255.255.0

  - Ebben a példában az 192.168.1 a hálózat, és a 10 a hálózaton belüli eszköz.

Privát és nyilvános IP-címek

- Privát IP-címek: Ezeket az IP-címeket helyi hálózatokban használják (pl. otthon, irodában). Ezek az IP-címek nem érhetők el közvetlenül az interneten.

  - Privát IP tartományok példák:

    - 192.168.x.x

    - 10.x.x.x

- Nyilvános IP-címek: Ezeket az interneten való hozzáféréshez használják. Az internetszolgáltatók adják ki ezeket az IP-címeket, és minden eszköz, amely közvetlenül csatlakozik az internethez, nyilvános IP-címet kap.

Hogyan osztjuk ki az IPv4 címeket?

- Statisztikus (fix) címzés: Az eszközök fix, kézzel megadott IP-címet kapnak.

- Dinamikus címzés (DHCP): A hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket az eszközök számára (pl. amikor Wi-Fi-re csatlakozol, automatikusan kapsz egy IP-címet).

Példa IPv4 címzésre

- IP-cím: 192.168.1.10

- Subnet mask: 255.255.255.0

- Hálózat: 192.168.1

- Eszköz azonosító: 10

- A címek kiosztása segítségével a különböző eszközök ugyanazon a hálózaton belül tudnak kommunikálni.

3. IPv6 címzés

Miért van szükség az IPv6-ra?

- Az IPv4 címek kimerültek, mivel minden hálózati eszköznek egyedi címre van szüksége.

- Az IPv6 megoldja ezt a problémát azzal, hogy sokkal több címet biztosít – több trillió IP-cím generálható vele.

Hogyan néz ki egy IPv6 cím?

- Az IPv6 cím 128 bit hosszú, ami jelentősen hosszabb, mint az IPv4 (32 bit).

- Egy IPv6 cím például így néz ki: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

- Az IPv6 címeket kettőspontok választják el, és minden rész egy 16 bites hexadecimális szám.

Hogyan egyszerűsíthetjük az IPv6 címeket?

- Az IPv6 címekben többszörös nullák egyszerűsíthetők:

  - A 0000 rövidíthető 0-ra.

  - Ha több egymás utáni csoport is nulla, azokat el lehet hagyni, és kettőspontokkal helyettesíteni: ::

- Példa:

  - Eredeti cím: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:1

  - Rövidített cím: 2001:db8::1

IPv6 címek felépítése

- Az IPv6 címek szintén hálózati és eszköz részekből állnak, mint az IPv4, de sokkal nagyobb címteret kínálnak.

- Az IPv6 címek automatikusan kioszthatók, ami megkönnyíti a hálózatok működését.

IPv6 előnyei

- Hatalmas címkészlet: Több milliárd eszköz számára elérhető IP-cím.

- Fejlettebb biztonság: Az IPv6 natív biztonsági funkciókat tartalmaz (pl. IPsec).

- Hatékonyabb adatforgalom: Az IPv6 jobban kezeli a forgalmat, és egyszerűbb hálózati konfigurációkat biztosít.

IPv4 és IPv6 összehasonlítása

- IPv4:

  - 32 bit hosszú.

  - Négy számcsoport, pontokkal elválasztva (pl. 192.168.1.1).

  - Kb. 4,3 milliárd cím.

- IPv6:

  - 128 bit hosszú.

  - Nyolc csoport, kettőspontokkal elválasztva (pl. 2001:db8::1).

  - Gyakorlatilag korlátlan számú cím.