UNIVERZITA J. SELYEHO – SELYE JÁNOS EGYETEM 
FAKULTA EKONÓMIE A INFORMATIKY – GAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

KOMBINÁCIÓS ZÁR LÉTREHOZÁSA ARDUINO SEGÍTSÉGÉVEL

Študijný program: AIdb22 - Aplikovaná informatika 
Tanulmányi program: AIdb22 - Alkalmazott informatika
Študijný odbor: 18. - informatika
Tanulmányi szak: 18. – Informatika

Bence Balázs Botló – Botló Bence Balázs
Komárno, 29. 4. 2025 – 2025. 4. 29., Komárom

Kombinációs zár létrehozása Arduino segítségével

Ez a projekt egy numerikus billentyűs kombinációs zárat valósít meg, opcionális mikroszervóval, mely az ajtó nyitását szimbolizálja.
A projekt Arduino UNO-n volt megvalósítva, és azt feltétezi, hogy a felhasználó is azon valósítja meg, más boardok esetén a kódban és bekötésben lehetnek változások.

A projekt elkészítéséhez szükséges alkatrészek:

- Arduino (UNO)

- Breadboard

- 3x 220Ω ellenállás

- RGB LED

- I2C lapkával ellátott LCD kijelző

- Piezo hangszóró

- 4X4-es numerikus billenytűzet

- Mikroszervó (opcionális, működéshez nem szükséges, csupán szemléltetés miatt van használva)

Kapcsolási rajz:

Elméleti háttér

A kombinációs zár működése egy PIN-kód beírásán alapszik, amelyet a felhasználó a 4x4-es numerikus billentyűzet segítségével ad meg. A beírt kódot az Arduino összehasonlítja előre eltárolt PIN-kódokkal. Helyes PIN esetén az ajtó „kinyílik”, amit egy zöld színű LED, a piezo hangszóró sikerjelzése, LCD kijelző, valamint opcionálisan egy mikroszervó mozgása jelez. Hibás jelszó esetén piros LED és hiba hangjelzéssel figyelmeztet. Többszöri sikertelen PIN kód esetén vészjelzésbe kapcsol át, valamint egy adott időre zárolja a rendszert.

Az LCD kijelző I2C kommunikáción keresztül kommunikál az Arduino-val, amely leegyszerűsíti a bekötést, és kevesebb lábat használ. PWM jelekkel való vezérlés kiemelt szerepet kap a projekt során. A PWM (Pulse Width Modulation) jel gyorsan ki- és bekapcsol egy digitális kimenetet, de úgy, hogy a bekapcsolt idő hossza (a kitöltési tényező) változik.

Gyakorlati megvalósítás

Áramkör megvalósítása:

- A 4x4-es billentyűzet csatlakoztatása 4-4 digitális és analóg labra (lábak kihasználása érdekében).

- RGB LED bekötése 3 db 220Ω ellenálláson keresztül az Arduino kimeneti lábaira.

- Piezo hangszóró csatlakoztatása egy digitális PWM képes lábra.

- LCD kijelző bekötése az I2C porton keresztül (A4 - SDA, A5 - SCL).

- Mikroszervó csatlakoztatása egy PWM képes lábra.

Szoftver megvalósítása:

- Szükséges könyvtárak importálása (Wire.h, Keypad.h, LiquidCrystal_I2C.h, Servo.h).

- PIN-kódok kezelése karaktertömbben.

- Helyes kód esetén: zöld LED világít, hangjelzés, LCD üzenet, szervó mozog.

- Hibás kód esetén: piros LED, hibahang, LCD-n figyelmeztetés.

- Próbálkozások számának mérése, vészjelzés és kizárás kezelése.

Használati utasítás

- Kód feltöltése az Arduinora, áramkör összerakása

- Kód megadása a numerikus billentyűzettel.

- A rendszer automatikusan értékeli:

- Helyes kód → zöld LED, nyitó hang, szervó elmozdul 90 fokkal, LCD visszajelzés.

- Hibás kód → piros LED, hibahang, LCD visszajelez a hibás kódról.

- Többszöri (alap állapotban 3, kódban változtatható) hibás kód megadása esetén vészjelzésbe kapcsol, majd 10 másodpercig nem írható be kód.

- Rövid idő után a rendszer visszaáll kiindulási állapotba.

Továbbfejlesztési lehetőségek

- RFID azonosítás kombinálása PIN kóddal

- Adatok elmentése SD kártyára (bejelentkezések, próbálkozások ideje, sikere)

- OLED kijelzős változat, érintőképernyővel

- Bluetooth/Wi-Fi alapú távoli nyitás

Felhasználás

- Szekrényzár, szobazár

- Beléptetőrendszer házakba, irodákba

- Oktatási eszköz iskolai projekt részeként a hardveres és szoftveres integráció megértéséhez

- DIY értéktároló

Képek

Források

- Arduino Docs

- LCD I2C

- Keypad

- Servo

- PWM