1. Bevezetés az EIGRP-be

Mi az EIGRP?

Az Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) egy Cisco által kifejlesztett, dinamikus útválasztási protokoll, amelyet elsősorban autonóm rendszereken belül (belső hálózatokon) használnak. Az EIGRP hibrid protokollként működik, mert ötvözi a távolság-vektor és a link-állapot alapú protokollok előnyeit.

EIGRP főbb jellemzői:

- Gyors konvergencia: A hálózat gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz, például amikor egy útvonal megszakad.

- Alacsony sávszélesség-használat: Csak az útvonalváltozások esetén küld frissítéseket, így nem terheli feleslegesen a hálózatot.

- Duel-algoritmus (Diffusing Update Algorithm): Az EIGRP saját algoritmusa, amely biztosítja a hurokmentes útválasztást és a gyors útvonalváltást.

- Skálázhatóság: Alkalmas kis és nagy hálózatokra egyaránt.

- Több protokoll támogatása: Az EIGRP támogatja az IPv4-et, IPv6-ot és egyéb protokollokat, például az IPX-et.

2. Az EIGRP működése

a) EIGRP kulcsfogalmai

- Autonóm rendszer (AS): Az EIGRP belső használatra szánt protokoll, így egyetlen autonóm rendszeren belül működik.

- Sávszélesség alapú metrika: Az EIGRP az útvonalakat több tényező, például sávszélesség és késleltetés alapján értékeli, és az optimális útvonalat választja ki.

- Szomszédság (Adjacency): Az EIGRP routerek szomszédos kapcsolatokat alakítanak ki, amelyeken keresztül frissítéseket küldenek egymásnak.

b) EIGRP üzenettípusok

- Hello üzenetek: Az EIGRP routerek folyamatosan küldik ezeket az üzeneteket, hogy fenntartsák a szomszédsági kapcsolatot.

- Update üzenetek: Csak az útvonalak változása esetén küldik el az érintett routereknek, így minimalizálva a forgalmat.

- Query és Reply üzenetek: A routerek ezekkel az üzenetekkel kérnek vagy válaszolnak az útvonalállapotokról.

- Acknowledgment üzenetek: Az üzenetek átvételének megerősítésére szolgálnak.

c) A Duel-algoritmus működése

Az EIGRP Duel-algoritmusa a következőképpen működik:

- Sikeres útvonal kiválasztása: Az EIGRP kiválasztja a legjobb útvonalat az úgynevezett feasible successor (lehetséges utód) alapján.

- Hurokmentesség biztosítása: Az algoritmus garantálja, hogy a hálózatban ne alakuljanak ki routing hurkok.

- Gyors helyreállás: Ha az elsődleges útvonal kiesik, az EIGRP automatikusan az alternatív útvonalra vált.

3. EIGRP konfigurálása

Az EIGRP konfigurálása egyszerű, különösen Cisco routereken. Az alábbi lépések egy példán keresztül mutatják be az alapbeállításokat.

Alapvető konfiguráció

- Lépjen be a globális konfigurációs módba:

enable

configure terminal

2.     Engedélyezze az EIGRP protokollt és állítson be egy autonóm rendszert (AS):

router eigrp 100

3.     Adja meg a hálózatot, amelyet az EIGRP-nek kezelnie kell:

network 192.168.1.0 0.0.0.255

4.     (Opcionális) Engedélyezze az IPv6 EIGRP-t:

ipv6 router eigrp 100

Példa topológia

Egy egyszerű hálózat három routerrel, ahol minden router az 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 és 192.168.3.0/24 hálózatokat osztja meg az EIGRP-n keresztül.

- Minden router konfigurálása az alábbi módon történik:

router eigrp 100

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

A második routernél:

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

Hibaelhárítás

Ellenőrizze az EIGRP szomszédságokat

show ip eigrp neighbors

4. EIGRP előnyei és hátrányai

Előnyök

- Gyors konvergencia: Az EIGRP gyorsan alkalmazkodik a hálózati változásokhoz.

- Skálázhatóság: Képes kezelni nagy, komplex hálózatokat is.

- Minimális sávszélesség-használat: Csak az érintett útvonalak változásai kerülnek továbbításra.

- Hurokmentesség: A Duel-algoritmus biztosítja, hogy a hálózatban ne legyenek routing hurkok.

Hátrányok

- Cisco specifikus: Az EIGRP-t eredetileg csak Cisco eszközökön támogatták, bár most már szabványosították, és más eszközök is használhatják.

- Komplexitás: A metrikák és az algoritmusok összetettsége miatt az EIGRP beállítása bonyolultabb lehet, mint például a RIP.

5. EIGRP használata a gyakorlatban

a) Kis- és közepes vállalkozások hálózatai

- Az EIGRP ideális választás kis és közepes vállalkozások számára, ahol a gyors konvergencia és az alacsony sávszélesség-használat kiemelten fontos.

b) Nagyvállalati környezet

- Az EIGRP nagyobb hálózatokban is hatékony, ahol a gyors konvergencia és a metrikák rugalmassága segíti az optimalizált útválasztást.

c) Hibrid környezetek

- Az EIGRP kombinálható más protokollokkal (pl. OSPF), hogy a vállalatok a legmegfelelőbb protokollokat használhassák a különböző hálózati szegmensekben.

6. Összegzés

Az EIGRP egy fejlett dinamikus útválasztási protokoll, amely gyors konvergenciát, alacsony sávszélesség-használatot és nagyfokú rugalmasságot biztosít. A metrikák (pl. sávszélesség, késleltetés) alapján optimalizált útválasztás és a hurokmentességet garantáló algoritmusok miatt az EIGRP kiváló választás kis, közepes és nagy hálózatok számára.