1. Bevezetés a modulációkba

Mi az a moduláció?

A moduláció egy olyan folyamat, amely során egy jel (általában digitális vagy analóg adat) egy másik jelre (vivőjelre) kerül ráültetésre annak érdekében, hogy a jelet továbbítsák egy adott médiumon (pl. rézkábel, optikai szál, rádióhullámok).

Fő modulációs típusok

- Amplitúdó moduláció (AM - Amplitude Modulation):

  - A vivőjel amplitúdója változik az adatok szerint.

  - Alkalmazás: Rádióhullámok, analóg televízió.

- Frekvencia moduláció (FM - Frequency Modulation):

  - A vivőjel frekvenciája változik az adatok alapján.

  - Alkalmazás: FM rádió, hangátvitel.

- Fázismoduláció (PM - Phase Modulation):

  - A vivőjel fázisa változik az adatok szerint.

  - Alkalmazás: Digitális kommunikáció, például QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

- Kvadratúra moduláció (QAM - Quadrature Amplitude Modulation):

  - Kombinálja az amplitúdó- és fázismodulációt.

  - Alkalmazás: Ethernet és Wi-Fi.

Moduláció Ethernet hálózatokban

Az Ethernet modern változatai, például a Gigabit Ethernet vagy 10 Gigabit Ethernet, általában QAM alapú modulációt használnak, mivel ez nagy sebességű adatátvitelre alkalmas.

2. Vonali kódolások: Az adatok bitfolyammá alakítása

Mi az a vonali kódolás?

A vonali kódolás olyan technika, amely során az adatok digitális bitfolyammá alakulnak, hogy a fizikai közegen (kábel, optikai szál) továbbíthatók legyenek.

Fő vonali kódolási módszerek:

- NRZ (Non-Return to Zero):

  - Egyszerű, ahol a "1" és "0" állapotokat különböző feszültségszintek jelzik.

  - Hátrány: Nem tartalmaz szinkronizálási információt, így hosszú "1" vagy "0" sorozat esetén problémák lehetnek.

- Manchester kódolás:

  - Minden bit közepén van egy átmenet, amely segít a szinkronizálásban.

  - Alkalmazás: 10 Mbps Ethernet.

- 4B/5B kódolás:

  - Négy bit adatot öt bites szekvenciává alakít, amely biztosítja, hogy elegendő átmenet legyen a szinkronizáláshoz.

  - Alkalmazás: 100 Mbps Ethernet (Fast Ethernet).

- PAM (Pulse Amplitude Modulation):

  - Több szintet használ az adatok kódolására, például PAM-5 az 1000Base-T Ethernetnél.

Miért fontos a vonali kódolás Ethernetben?

A vonali kódolás biztosítja, hogy az adatok pontosan dekódolhatók legyenek az átviteli médium zajos környezetében is. Az Ethernet különböző változatai más-más kódolási technikát alkalmaznak a sebesség és megbízhatóság érdekében.

3. Az Ethernet átviteli technológiái

Mi az Ethernet?

Az Ethernet a legelterjedtebb vezetékes hálózati technológia, amely különböző sebességgel és átviteli módszerekkel támogatja az adatcserét a hálózati eszközök között.

Ethernet típusai sebesség alapján:

- 10Base-T:

  - 10 Mbps sebesség, Manchester kódolás.

- 100Base-TX (Fast Ethernet):

  - 100 Mbps sebesség, 4B/5B kódolás és NRZI (Non-Return to Zero Inverted).

- 1000Base-T (Gigabit Ethernet):

  - 1 Gbps sebesség, PAM-5 kódolás, QAM alapú moduláció.

- 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet):

  - 10 Gbps sebesség, továbbfejlesztett QAM és PAM-16 kódolás.

Ethernet keretek felépítése

Az Ethernet az adatokat keretekbe csomagolja, amelyek tartalmazzák:

- Címzési információk (MAC címek),

- Adatmező (payload),

- Hibajavító kódok (FCS - Frame Check Sequence).

4. Modulációk és Vonali Kódolások vs Ethernet: Összehasonlítás

5. Összegzés

- A modulációk és vonali kódolások kulcsfontosságúak az adatátvitelben.

- Az Ethernet szabvány ezekre az alapokra épül, különböző modulációkat és kódolási módszereket alkalmazva az átviteli sebességtől függően.

- A modern Ethernet hálózatok hatékonysága a fejlett technológiák, például a QAM és PAM kódolások alkalmazásának köszönhető.