Bevezetés a számítogépes hálózatokba

Gyakorlat - 6. óra

Legyen hálózatunk: 152.66.192.0/26

Megjegyezés, Gateway az első kiosztható cím.

1. Számolja ki, és pingeléssel bizonyítsa be, hogy ezek az IP címek PC-1 - PC-4 egy alhálózathoz tartoznak vagy nem.

2. Milyen a hálózat gateway címe?

3. Milyen a hálózat broadcast címe?

4. Milyen a hálózat legnagyobb kiosztható címe?

Megoldás:

1. Hálózati információk meghatározása a 152.66.192.0/26 címről

A /26 alhálózati maszk azt jelenti, hogy 26 bit a hálózati rész, és a maradék 6 bit az eszközökhöz tartozik. A hálózati maszk így néz ki:

- Alhálózati maszk: 255.255.255.192

- Összes IP-cím egy hálózatban: 2^6 = 64 cím

Ez alapján a címek 64-es lépésekben vannak felosztva. Nézzük meg, hogy a 152.66.192.0/26 hálózat címkiosztása hogyan alakul.

Feladat megoldása lépésekre bontva

1. Hálózati cím (Network ID) és tartományok megállapítása

A megadott hálózat, 152.66.192.0/26, tartománya a következő lesz:

- Hálózati cím (Network ID): 152.66.192.0

- Kezdő cím (első kiosztható cím, gateway): 152.66.192.1

- Broadcast cím: 152.66.192.63

- Legnagyobb kiosztható cím: 152.66.192.62

2. Kiosztható címek tartománya

A hálózatban kiosztható IP-címek:

- Kiosztható IP-címek: 152.66.192.1 – 152.66.192.62

1. Kérdés megoldása: PC-1 és PC-4 egy alhálózatban vannak-e?

Ha a PC-k címét megadod, ellenőrizhetjük, hogy az IP-címük ebbe a 152.66.192.0/26 alhálózatba esik-e, és így egy hálózatban vannak-e. Ehhez ellenőrizzük, hogy a címek a 152.66.192.1 – 152.66.192.62 tartományba esnek-e.

2. Kérdés megoldása: Gateway cím

A gateway az első kiosztható cím:

- Gateway cím: 152.66.192.1

3. Kérdés megoldása: Broadcast cím

A hálózat broadcast címe a tartomány utolsó címe:

- Broadcast cím: 152.66.192.63

4. Kérdés megoldása: Legnagyobb kiosztható cím

A legnagyobb kiosztható cím a broadcast cím előtti cím:

- Legnagyobb kiosztható cím: 152.66.192.62

Magyarázat

Az /26 hálózati előtag 64 IP-címet biztosít egy hálózatban. Az első cím mindig a hálózatot azonosítja, az utolsó pedig a broadcast cím, így a többi cím kiosztható. A gateway az első kiosztható cím (152.66.192.1), amelyet rendszerint az útválasztó számára tartunk fenn. Az egyes PC-k akkor vannak egy alhálózatban, ha IP-címeik ugyanahhoz a hálózati címhez és broadcast címhez tartoznak.

CMD / PowerShell

1. CMD és PowerShell áttekintése

Mi az a CMD (Command Prompt)?

A CMD (Command Prompt) a Windows rendszerek beépített parancssori felülete, amely lehetővé teszi, hogy különböző parancsokat futtassunk. A CMD-ben végrehajthatók különféle hálózati műveletek, például IP-cím lekérdezése, hálózati kapcsolat ellenőrzése és eszközökkel való kommunikáció.

Mi az a PowerShell?

A PowerShell a Windows egy fejlettebb parancssori eszköze és szkriptnyelvi környezete, amely lehetővé teszi a bonyolultabb parancsok futtatását, automatizálást, valamint egyéb adminisztratív műveletek végrehajtását. A PowerShell sokkal több lehetőséget kínál, mint a CMD, és képes hálózati szkriptek futtatására is.

2. Alapvető hálózati parancsok a CMD-ben

A CMD néhány alapvető hálózati parancs segítségével képes megjeleníteni és ellenőrizni az eszközök hálózati állapotát.

a) IP-cím és hálózati információk lekérdezése

A következő parancsok segítségével gyorsan információt kaphatunk az IP-címekről, alhálózati maszkokról és alapértelmezett átjárókról.

·       ipconfig: Megjeleníti az összes hálózati adapter IP-címét, alhálózati maszkját és átjáróját.

Ipconfig

- ·  ipconfig /all: Részletes információt ad minden hálózati adapterről, beleértve a MAC-címet, DNS-szervereket és DHCP-információkat.

·  ping: Ellenőrzi, hogy egy másik eszköz elérhető-e a hálózaton keresztül.

ping [cél IP-címe vagy domain]

- ·  Példa: ping 8.8.8.8 – tesztelés a Google nyilvános DNS-szerverével.

·  tracert: Megmutatja, hogy egy csomag mely útvonalon keresztül jut el a célba.

tracert [cél IP-címe vagy domain]

  - Példa: tracert google.com

b) Hálózati kapcsolatok ellenőrzése

- netstat: Megjeleníti az aktuális hálózati kapcsolatok listáját és a nyitott portokat.

Netstat

·  netstat -a: Az összes aktív kapcsolatot és az éppen figyelt portokat mutatja meg.

·  netstat -n: A kapcsolatokat numerikus formátumban jeleníti meg.

3. PowerShell hálózati parancsai és lehetőségei

A PowerShell fejlettebb hálózati parancsokat és funkciókat kínál, beleértve a szkriptek futtatását, amelyeket automatizálási feladatokhoz használhatunk.

a) Alapvető hálózati információk lekérdezése

A PowerShell hasonló parancsokat kínál, mint a CMD, de gyakran nagyobb rugalmasságot biztosít.

·       Get-NetIPAddress: Lekérdezi az eszköz IP-címeit.

Get-NetIPAddress

test-Connection: Hasonló a ping parancshoz, de PowerShell-környezetben. Részletes információt ad a kapcsolat állapotáról.

Test-Connection -ComputerName [cél IP-címe vagy domain]

  - Példa: Test-Connection -ComputerName 8.8.8.8

b) Hálózati adapterek és kapcsolatok kezelése

·       Get-NetAdapter: Információt ad a hálózati adapterekről.

Get-NetAdapter

Disable-NetAdapter és Enable-NetAdapter: Lehetővé teszi a hálózati adapterek engedélyezését vagy letiltását.

Disable-NetAdapter -Name "[adapter neve]"

Enable-NetAdapter -Name "[adapter neve]"

·  Példa: Disable-NetAdapter -Name "Ethernet0"

·  Get-NetRoute: Megjeleníti az eszköz útvonal tábláját, amely segítségével nyomon követhetjük a csomagok útvonalát.

Get-NetRoute

c) Hálózati konfigurációk automatizálása

A PowerShell lehetőséget nyújt arra, hogy szkriptek segítségével automatizáljuk a konfigurációkat.

- Automatizált ping teszt szkript:

$ipList = "8.8.8.8", "8.8.4.4"

foreach ($ip in $ipList) {

Test-Connection -ComputerName $ip -Count 4

}

Ez a szkript egy előre megadott IP-cím listán futtat ping tesztet, és minden IP-címhez 4 tesztet végez.

4. CMD és PowerShell használata hibaelhárításra

A CMD és a PowerShell egyaránt alkalmas hálózati hibák azonosítására és megoldására.

a) Kapcsolatellenőrzés

·       CMD-ben: A ping parancs gyorsan ellenőrzi, hogy elérhető-e egy adott eszköz. A tracert parancs pedig megmutatja az eszköz elérésének útvonalát, amely segíthet azonosítani, hogy hol akad el a kapcsolat.

·       PowerShell-ben: A Test-Connection parancs ugyanazt a funkciót látja el, mint a ping, de több részletet nyújt, például a késleltetést (latency) és a csomagvesztést.

b) Hálózati adapter újraindítása

Bizonyos hálózati problémák (pl. IP-cím frissítése vagy hálózati kapcsolat helyreállítása) esetén hasznos lehet a hálózati adapter újraindítása.

- CMD: Az adapter letiltása és újraengedélyezése a Windows kezelőfelületén keresztül történhet.

- PowerShell: A PowerShell segítségével gyorsan engedélyezhetjük vagy letilthatjuk az adaptereket:

Disable-NetAdapter -Name "Ethernet0"

Start-Sleep -Seconds 5

Enable-NetAdapter -Name "Ethernet0"

c) Hálózati útvonalak ellenőrzése

A hálózati útvonalak megértése segít az IP-alapú problémák azonosításában.

·       CMD-ben: A route print parancs megjeleníti az eszköz útvonal tábláját.

route print

PowerShell-ben: A Get-NetRoute parancs hasonló eredményt nyújt, de több részletet ad, és könnyebben használható szkriptekben.

CMD és PowerShell: Alapvető különbségek

1. CMD (Command Prompt)

A CMD a Windows rendszerek egyik legrégebbi parancssori eszköze, amely elsősorban az MS-DOS parancsok utódjaként jött létre. Bár a CMD korlátozottabb funkcionalitással rendelkezik a PowerShell-hez képest, még mindig széles körben használják hálózati feladatokra, mivel gyors és egyszerű parancsokat kínál.

·       Előnyei:

  - Könnyen kezelhető és gyors parancsok.

  - Kompatibilis számos hagyományos Windows parancssal.

  - Hálózati problémák gyors ellenőrzésére és alapvető diagnosztikára kiválóan használható.

·       Hátrányai:

  - Korlátozott parancskészlet a PowerShell-hez képest.

  - Nincs fejlett automatizációs támogatás.

  - Szkriptelési képességei korlátozottak.

2. PowerShell

A PowerShell egy Windows-specifikus, de mára több platformon is elérhető parancssori eszköz, amely sokkal több lehetőséget biztosít, mint a CMD. Különösen a rendszergazdák és hálózati adminisztrátorok számára tervezték, mivel a PowerShell objektumorientált és lehetőséget biztosít a hálózati folyamatok és eszközök részletes kezelésére.

·       Előnyei:

  - Objektumorientált felépítés: A PowerShell az adatokat objektumként kezeli, amely lehetővé teszi az adatok könnyű kezelését és manipulációját.

  - Komplex szkriptek támogatása: Lehetővé teszi az automatizált feladatok és összetett szkriptek létrehozását, amelyekkel például több hálózati eszközt egyszerre lehet kezelni.

  - Fejlett hálózati támogatás: A hálózati parancsok széles skálája elérhető, mint a Test-Connection vagy a Get-NetIPAddress, amelyek részletesebb eredményt nyújtanak.

·       Hátrányai:

  - Bonyolultabb használat, nagyobb tudás szükséges hozzá.

  - Nagyobb erőforrás-igénye van a CMD-hez képest.

Hálózati feladatok támogatása CMD és PowerShell segítségével

1. Hálózati diagnosztika és hibakeresés

A hálózati adminisztrátorok számára az egyik legfontosabb feladat a hálózati problémák diagnosztikája és megoldása. Mind a CMD, mind a PowerShell lehetővé teszi a gyors ellenőrzést, de a PowerShell fejlettebb funkcionalitást nyújt.

- CMD használata: Egyszerűbb ellenőrzésekhez, mint az IP-cím lekérdezése, a kapcsolat tesztelése (ping), a hálózati útvonal ellenőrzése (tracert) vagy a nyitott portok és kapcsolatok megtekintése (netstat).

- PowerShell használata: Részletes diagnosztika a Test-Connection, Get-NetAdapter, és Get-NetRoute parancsokkal. Az összetett szkriptek segítségével a PowerShell-lel több eszköz állapotát egyszerre is ellenőrizhetjük.

2. Konfigurációs feladatok és hálózati automatizálás

A PowerShell kifejezetten előnyös a hálózati konfigurációs és automatizációs feladatokhoz, mivel lehetőséget nyújt a hálózatok könnyebb kezelésére és a beállítások szkriptalapú létrehozására.

- CMD: Alapvető konfigurációs lehetőségeket biztosít, például az IP-címek, DNS-kiszolgálók megtekintését vagy DHCP-kérések megújítását (ipconfig /renew).

- PowerShell: Használható a hálózati adapterek teljes konfigurációjára és a változtatások automatizálására, például VLAN-ok beállítására vagy az IP-címek kiosztására. A PowerShell szkriptelési képességei lehetővé teszik például egy teljes hálózat szisztematikus átvizsgálását, IP-címek módosítását vagy a VLAN-tagok hozzáadását.

3. Távoli rendszerek és eszközök kezelése

A hálózati adminisztrátorok gyakran szembesülnek azzal a feladattal, hogy több távoli eszközt kell menedzselniük egyszerre. A PowerShell ezen a területen kifejezetten hasznos a PowerShell Remoting képességével.

- PowerShell Remoting: Lehetővé teszi, hogy egy távoli eszközt a helyi PowerShell-ablakból érjünk el, így több eszközön végezhetünk el konfigurációkat egyetlen parancsból.

  - Példa: A Invoke-Command segítségével egyszerre futtathatunk parancsokat több távoli számítógépen, például ellenőrizhetjük az összes eszköz IP-címét egy hálózatban.

Invoke-Command -ComputerName "Computer1", "Computer2" -ScriptBlock {Get-NetIPAddress}

4. Objektumalapú kimenet feldolgozása PowerShell-ben

A PowerShell egyik legnagyobb előnye, hogy az adatokat objektumokként adja vissza, nem pedig egyszerű szöveges formában, mint a CMD. Ez lehetővé teszi a kimenet szűrését, rendezését és a pontos információk lekérését.

- Szűrés és rendezés: A PowerShell lehetőséget biztosít például a Select-Object, Sort-Object, és Where-Object használatára, hogy pontos adatokat kapjunk.

  - Példa: Ha például a Get-NetIPAddress paranccsal lekérjük az IP-címeket, a Where-Object segítségével szűrhetünk egy adott alhálózatra.

Get-NetIPAddress | Where-Object {$_.IPAddress -like "192.168.*"}

Összefoglalás

A CMD és a PowerShell egyaránt nélkülözhetetlen eszközök a hálózati adminisztráció során. Míg a CMD egyszerű, gyors megoldásokat nyújt a mindennapi hálózati ellenőrzésekhez, addig a PowerShell mélyebb, részletesebb és automatizálhatóbb lehetőségeket biztosít a konfigurációkhoz, diagnosztikához és nagy hálózatok menedzsmentjéhez. A PowerShell különösen akkor előnyös, ha több eszköz egyidejű kezelésére van szükség, vagy ha komplexebb hálózati szkripteket szeretnénk létrehozni.

TCP és IP csomagok

Bevezetés a TCP/IP Protokollokhoz

A TCP és az IP az internet és más hálózatok működésének alapvető protokolljai. Az IP (Internet Protocol) a hálózatok közötti adatátvitelt biztosítja, míg a TCP (Transmission Control Protocol) a megbízható kommunikációt segíti, például adatcsomagok ellenőrzésével és sorrendbe állításával. Ezen kívül létezik az UDP (User Datagram Protocol), amely a TCP-hez hasonló, de egyszerűbb és gyorsabb, viszont nem biztosít megbízható átvitelvezérlést.

1. IP (Internet Protocol) és az IP Datagramok

Az IP az interneten az adatok küldésére és fogadására szolgál, és az IP datagramok formájában továbbítja az adatokat. Az IP datagram egy alapvető egység, amely tartalmazza az adatokat és a szükséges címzési információkat, hogy az adatcsomag elérje a célját.

IP Datagram felépítése

Az IP datagram két fő részből áll: a fejlécből és a hasznos teherből (payload).

·       Fejléc: A fejléc tartalmazza azokat az információkat, amelyek az adatok célba juttatásához szükségesek, például a forrás és cél IP-címet, a csomag hosszát és az élettartamot (TTL - Time to Live).

A legfontosabb mezők a fejlécben:

  - Verzió: Meghatározza, hogy IPv4 vagy IPv6 protokollt használunk.

  - Forrás IP-cím és Cél IP-cím: Az eszközök azonosítására szolgáló címek.

  - TTL (Time to Live): Ez a mező korlátozza a csomag „élettartamát” a hálózaton; minden egyes routeren való áthaladás után csökken, és nullára érve a csomagot törlik.

  - Protokoll mező: Meghatározza, hogy a továbbított adat TCP, UDP vagy más típusú.

·       Hasznos teher (payload): Az IP datagramban ez a rész hordozza a tényleges adatokat, amelyek lehetnek TCP szegmensek vagy UDP datagramok.

IP működése és csomagtovábbítás

Az IP felelős azért, hogy a datagramokat a hálózat egyik pontjából a másikba továbbítsa, de nem garantálja az adatcsomagok megérkezését, azok sorrendjét vagy hibamentességét. Ha egy datagram valamilyen okból nem érkezik meg, az IP nem próbálkozik újra – ez a felettes rétegek, például a TCP feladata.

2. TCP (Transmission Control Protocol) és a TCP szegmensek

A TCP egy olyan protokoll, amely az IP-t kiegészítve biztosítja, hogy az adatok megbízhatóan, hibamentesen és sorrendben érkezzenek meg. A TCP csomagokat szegmenseknek nevezzük.

TCP Szegmens felépítése

A TCP szegmens szintén fejlécből és adatmezőből áll.

·       Fejléc: A TCP fejléc sok információt tartalmaz a megbízható adatátvitel biztosítása érdekében.

A legfontosabb mezők:

  - Forrásport és Célport: Az alkalmazás szintű kommunikációért felelősek (például a böngésző 80-as porton kommunikál a webkiszolgálóval).

  - Sorszám: A szegmens sorrendjét határozza meg, így ha több szegmens érkezik, a TCP újra összerakhatja őket sorrendben.

  - Visszaigazolási szám (Acknowledgment Number): Azt jelzi, hogy az adott csomag küldője mely adatot vár visszaigazolásként.

  - Ablak méret: Meghatározza, hogy mennyi adatot lehet küldeni anélkül, hogy visszaigazolást kapnánk.

  - Checksum: A hibák felismerésére szolgál, és ellenőrzi a szegmens épségét.

·       Hasznos teher (payload): Itt található maga az adat, amit az alkalmazási rétegtől, például egy böngészőtől vagy e-mail programtól kap.

TCP Kapcsolat felépítése és bontása

A TCP kapcsolat létrehozása három lépésből áll (Three-Way Handshake):

- SYN: A kliens küld egy SYN üzenetet a szervernek, amivel kapcsolatot kezdeményez.

- SYN-ACK: A szerver visszaigazol egy SYN-ACK üzenetet, jelezve, hogy elfogadta a kapcsolatot.

- ACK: A kliens egy ACK üzenettel válaszol, és ezzel létrejön a kapcsolat.

A TCP biztosítja, hogy az adatok sorrendben érkezzenek meg, és hogy az esetlegesen elveszett csomagok újraküldésre kerüljenek.

TCP előnyei és hátrányai

- Előnyök: Megbízható, biztosítja az adatok helyes sorrendjét és hibaellenőrzést végez.

- Hátrányok: Lassabb, mint az UDP, mivel további visszaigazolásokat és hibajavítást végez.

3. UDP (User Datagram Protocol)

Az UDP egyszerűbb és gyorsabb, mint a TCP, de nem biztosít megbízhatóságot. Az UDP nem garantálja az adatok sorrendjét, és nem kéri újra a hibás vagy elveszett csomagokat.

UDP Datagram felépítése

Az UDP datagram szintén fejlécből és adatmezőből áll, de a fejléc sokkal egyszerűbb, mivel az UDP nem tartalmaz olyan hibajavítási és visszaigazolási mechanizmusokat, mint a TCP.

·       Fejléc:

  - Forrásport és Célport: Az alkalmazás szintű kommunikációért felelősek.

  - Hossz (Length): Meghatározza az egész datagram hosszát, beleértve a fejlécet és az adatot.

  - Checksum: Az adatok épségét ellenőrzi, de nem garantálja, hogy minden csomag megérkezik vagy sorrendben van.

·       Hasznos teher (payload): A tényleges adat, amelyet az alkalmazási rétegből kap.

UDP előnyei és hátrányai

- Előnyök: Gyorsabb, mert nem végez hibajavítást és sorrendellenőrzést.

- Hátrányok: Nem biztosít megbízhatóságot, így például egy csomag elveszhet vagy sorrendje felcserélődhet.

UDP használati területei

Az UDP olyan alkalmazásokhoz használatos, amelyeknél a sebesség fontosabb, mint a megbízhatóság, például:

- Valós idejű videó- és hangátvitel: Itt a késleltetés minimalizálása a cél, és elfogadható, ha néhány csomag elveszik.

- Online játékok: Az adatcsomagok gyors feldolgozása fontosabb, mint a csomagvesztés kezelése.

4. Összefoglalás és összehasonlítás

| Protokoll | Működés | Előnyök | Hátrányok | Használati terület |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| IP | Címzést és csomagtovábbítást biztosít | Egyszerű, gyors | Nem megbízható, nem garantál sorrendet | Csomagszintű adatátvitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TCP | Megbízható kapcsolatot biztosít | Sorrend és hibajavítás | Lassabb, több erőforrást igényel | Weboldalak, e-mailek |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| UDP | Egyszerű, gyors adatküldés | Alacsony késleltetés | Nem megbízható | Videó stream, online játékok |
| --- | --- | --- | --- | --- |